- Setup帧

开始建链帧，它由SOC首次发起，此时SOC端应将发送和接收序列号统一置为1，同时MCU收到该建链请求时同样需要将发送和接收序列号置1。

- SetupAck帧

开始建链回复帧，它由MCU发送，仅用于收到SOC端建链请求时，对其进行回复，序列号用接收到的序列号。

- ACK帧

响应帧，MCU或SOC都可以发送，当收到对方的数据帧或SetupAck帧时，对其进行回复，序列号用接收到的序列号。

- Transfer帧

透传帧，MCU或SOC都可以发送，接收方对此类帧不予以回应，用于需要快速传递数据且有容错率的情况。

- Data帧

- 数据帧，MCU或SOC都可以发送，接收方必须用ACK[02]予以回复，序列号用接收到的序列号。发送方在收到对应的ACK信号时，需将发送序列号进行加1操作，当超过0xFF时，请将其强制置为1。如果超过200ms未到对方的ACK，则进行下一次重发，序列号不变，最多发送3次。

- 关于序列号

序列号的作用是用于区分当前发送或接收的是哪一帧数据。发送方每发送一帧数据，接收方必须将收到的序列号予以回应，用于通知发送方已经收到数据。

- 关于心跳

心跳的发送方为SOC，接收方为MCU，其作用是当SOC端异常卡死时，MCU通过超时判断出异常并对其进行复位操作，从而达到“系统自救”的目的。对于心中序列号的回应帧类型同样使用HB[05]。

下面是一个通讯示例的简单介绍[详见链接]：

[Len=7] [ARM] FF AA 00 07 01 01 F6----------------[ARM 下发开始建链 0x01 Setup,将发送和接收序列号统一置1]

[Len=7] [MCU] FF AA 00 07 01 03 F4----------------[MCU 回复开始建链 0x03 SetupAck]

[Len=7] [ARM] FF AA 00 07 01 02 F5----------------[ARM c 0x02 ACK],此时建链成功!]

[Len=9] [ARM] FF AA 00 09 02 06 01 81 6C----------[ARM 下发 public 0x81 指令,要求MCU发送初始化信息,如acc,brake,version等信息]

[Len=7] [MCU] FF AA 00 07 02 02 F4----------------[MCU 收到 public 0x81,用0x02 ACK指令进行回复,序列号使用收到的02]

[Len=10][MCU] FF AA 00 0A 02 06 01 05 00 E7-------[MCU 发送 public 0x05 首次上电状态,使用数据帧 Data 0x06]

[Len=7] [ARM] FF AA 00 07 02 02 F4----------------[ARM 收到 public 0x05,用0x02 ACK指令进行回复,序列号使用收到的02]

[Len=11][MCU] FF AA 00 0B 03 06 01 01 02 03 E4----[MCU 发送 public 0x01,检测状态如ACC,Brake,Reverse]

[Len=7] [MCU] FF AA 00 07 03 02 F3----------------[ARM 收到 public 0x01,用0x02 ACK指令进行回复,序列号使用收到的03]

详细的通讯demo可点开如下链接：

【金山文档 | WPS云文档】 demo

代号		意义				数值

Setup		建链请求消息		0x01

ACK		响应消息			0x02

SetupAck	建链请求消息回复	0x03

Close		关闭链路			0x04

HB			心跳消息			0x05

Data		数据消息			0x06

Transfer		透传消息			0x07

Boot		BOOT消息			0x08