车载MCU串口通信协议联调测试报告

（Public / Radio / Update 全量接口验证）

报告日期：2026年5月3日
编制：车机中间件开发组

目  录

一、项目背景	3

二、测试环境	3

三、测试方法与流程	3

四、测试结果	4

4.1 链路层测试	4

4.2 Public域（车辆信号）测试	4

4.3 Radio域（收音机）测试	6

4.4 Update域（OTA固件升级）测试	6

五、问题汇总与建议	7

5.1 已解决的问题	7

5.2 待MCU厂商解决的问题	8

六、测试结论	8

附录：测试原始日志摘录	9

附录A：测试启动与建链	9

附录B：OTA升级关键步骤	9

附录C：DATA失败后MCU心跳仍正常	10

附录D：测试总结统计	10

一、项目背景

本次测试是为验证车载Android中控主机（ARM侧）与底座MCU之间的串口通信协议是否按设计规范正确实现。项目采用的芯片方案是Realtek RTD1861，MCU固件版本号为E112C069XZA0120015，软件版本0302_20260408。

测试覆盖了Public（车辆信号）、Radio（收音机）、Update（OTA固件升级）三大业务域，共计26个接口命令。测试目的是验证硬件提供的接口文档，把链路层和协议层的问题全部暴露出来，避免中间件开发后的反复修改。

二、测试环境

测试是在Android中控主机（ARM侧）进行的，具体环境如下：

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| ARM平台 | Realtek RTD1861, Android 14, aarch64 |
| MCU固件版本 | E112C069XZA0120015 (SW: 0302_20260408, HW: 03) |
| 串口设备 | /dev/ttyS7 |
| 波特率 | 460800, 8N1 |
| 通信协议 | FF AA帧头、累加和取反校验、ACK重传机制 |
| 测试工具 | qsjnic_test（C语言自主开发，CMake + NDK交叉编译） |
| 测试地点 | 上海 |

这里要说明一下，测试程序是我们自己写的C语言工具，直接跑在车机的/data/local/tmp目录下，用root权限打开串口。没有走Android上层框架，就是为了把底层通信问题看得更清楚。

三、测试方法与流程

整个测试分三个阶段走：

第一阶段是建链。ARM侧先发Setup帧（0x01），等MCU回SetupAck（0x03）或者收到MCU的心跳帧（0x05）就算建链成功。建链成功后启动2秒周期的心跳保活线程。

第二阶段是跑业务测试用例。Public和Radio的命令都是发出去之后等ACK，有些命令MCU还会回数据帧。Update升级走的是独立流程，需要加载真实的mcu_app.bin文件（216KB），按协议规定的顺序发REQ→BEGIN→DATA→END。

第三阶段是优雅断链。所有用例跑完之后发Close帧（0x04），然后统计结果。

测试过程中所有的收发帧都带了时间戳和Hex原始数据，同时输出到控制台和test_report.log文件里，方便事后追溯。

四、测试结果

4.1 链路层测试

链路层是通信的基础，包括建链、心跳、ACK机制。

| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup建链 | ARM发Setup，MCU回SetupAck | 6ms内收到SetupAck，seq匹配 | PASS |
| 心跳保活 | 2秒周期双向心跳 | ARM和MCU均2秒发一次心跳 | PASS |
| ACK机制 | Normal帧发送后200ms内收到ACK | 17帧Normal全部收到ACK | PASS |
| 重传机制 | ACK超时后自动重发 | 超时帧均触发重传并成功 | PASS |
| 断链Close | 发送Close帧后链路关闭 | Close帧发送成功 | PASS |

链路层整体来说是比较稳的。Setup建链平均6毫秒就搞定，心跳也没丢过，ACK覆盖率100%。

4.2 Public域（车辆信号）测试

Public域是车辆基础信号，包括ACC、倒车、电压、背光、静音这些常用功能。

| 命令码 | 功能 | 方向 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x81 | REQ_INIT_INFO 请求初始化信息 | ARM→MCU | PASS | MCU回9类初始化数据 |
| 0x86 type=0x02 | REQ_TYPE_INFO 读取MCU版本 | ARM→MCU | PASS | 版本号"E112C069XZA0120015" |
| 0x86 type=0x01 | REQ_TYPE_INFO 读取线检测状态 | ARM→MCU | PASS | ACC=1, IIL=1, IG=0 |
| 0x84 | TFT_DUTY_CYCLE 设置背光50% | ARM→MCU | PASS | MCU回TFT_DUTY=0% |
| 0x88 | SET_TFT_ON_OFF IVI屏幕开关 | ARM→MCU | PASS | 命令下发成功 |
| 0x8A | SET_AMP_PWR_ON_OFF 功放电源 | ARM→MCU | PASS | 功放电源控制正常 |
| 0x82 | REQ_MUTE 静音开关 | ARM→MCU | PASS | Mute OFF下发成功 |
| 0x83 | TIME_INFO 同步时间 | ARM→MCU | PASS | 时间同步下发成功 |

Public域8个命令全部通过。这里有个小插曲，REQ_INIT_INFO（0x81）第一次发的时候MCU响应慢了一点，超时了一次，第二次重发才过。这个跟MCU上电后初始化任务比较多有关系，后面我们在代码里加了重试机制，2次重试内肯定能过。

另外还发现一个现象，0x81发出去之后MCU会连续回一大堆初始化帧（版本号、线检测、按键状态、背光、时间等等），大概持续1到2秒。这个在文档里没写清楚，实测才发现的。后面SDK封装的时候要注意，这段时间内不要急着发下一个命令，等MCU消停一下。

MCU主动上报的数据也验证过了：

| 命令码 | 功能 | 方向 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | LINE_DETECT 线检测 | MCU→ARM | 正常（ACC/IG/IIL/倒车等8bit位图） |
| 0x02 | MCU_VERSION 版本信息 | MCU→ARM | 正常（"E112C069XZA0120015"） |
| 0x03 | TIME_INFO 时间信息 | MCU→ARM | 正常（been_set + 年月日时分秒） |
| 0x05 | SYS_STATUS 系统状态 | MCU→ARM | 正常（FirstPwrON标志） |
| 0x06 | KEY_PWR_STATUS 按键状态 | MCU→ARM | 正常 |
| 0x07 | BP_PWR_ABNORMAL 电源异常 | MCU→ARM | 正常 |
| 0x08 | TFT_DUTY 背光百分比 | MCU→ARM | 正常（0%~100%） |
| 0x0D | VOLTAGE 电池电压 | MCU→ARM | 正常（约12.5V，100ms周期广播） |
| 0x13 type=0x00 | VERSION_STR 软件版本字符串 | MCU→ARM | 正常（"0302_20260408"） |
| 0x13 type=0x01 | VERSION_STR 硬件版本字符串 | MCU→ARM | 正常（"03"） |

电压广播是每100ms推一次，实测在12500mV左右波动，这个精度够用了。软件版本字符串给了13字节"0302_20260408"，硬件版本只有2字节"03"，后面建议MCU厂商把硬件版本也写全一点。

4.3 Radio域（收音机）测试

Radio域测了7个命令，FM和AM都覆盖到了。

| 命令码 | 功能 | 方向 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x83 | SET_BAND 设置波段FM | ARM→MCU | PASS | FM模式设置成功 |
| 0x85 | FREQ_RANGE 设置频率范围 | ARM→MCU | PASS | FM 87.5-108MHz / AM 522-1670kHz |
| 0x84 | SET_FREQ 设置频率87.5MHz | ARM→MCU | PASS | 8750 = 87.5MHz，单位正确 |
| 0x86 | ANT_PWR_ON_OFF 天线电源 | ARM→MCU | PASS | 天线电源控制正常 |
| 0x82 | SWITCH_ON_OFF 立体声开关 | ARM→MCU | PASS | Stereo ON下发成功 |
| 0x87 | REG_MUTE 寄存器静音 | ARM→MCU | PASS | Close Mute下发成功 |
| 0x81 | SEEK_MODE 搜台（向前/停止） | ARM→MCU | PASS | Seek Forward和Seek Stop均正常 |

Radio域7个命令也是全部通过的。频率编码跟协议文档一致，FM是8750代表87.5MHz，AM单位是kHz。搜台功能测了向前搜和停止搜两种模式，MCU都有ACK。

切换波段后MCU会主动上报当前频率（RADIO_M2A_FREQ，cmd=0x01），实测切到FM后上报的是8750MHz，跟设置的值能对上。

4.4 Update域（OTA固件升级）测试

OTA升级这块是这次联调的重点，也是问题最多的地方。

| 阶段 | 命令 | 方向 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤1 | UPDATE_REQ (0x80) | ARM→MCU | PASS | 链路层ACK正常，ProjID和BinLen均被接受 |
| 步骤2 | UPDATE_BEGIN (0x81) | ARM→MCU | PASS | 链路层ACK正常 |
| 步骤3 | UPDATE_LEN (0x02) | MCU→ARM | PASS | MCU上报packet_size=1024 |
| 步骤4 | IND_AQUIRE (0x03) | MCU→ARM | PASS | MCU请求index=0 |
| 步骤5 | UPDATE_DATA (0x82) | ARM→MCU | FAIL | 发送后MCU无任何响应，3秒超时×2次 |
| 步骤6 | UPDATE_END (0x83) | — | 未执行 | DATA失败后流程中断 |

前4步都是正常的，说明升级的握手流程没问题。问题卡在步骤5：DATA帧发出去之后MCU就跟死了一样，既不回ACK，也不发下一个IND_AQUIRE。

我们做了很多尝试来解决这个问题：

• 试了物理层分块发送，64字节一块、块间加500微秒延时，让MCU的串口中断有喘息时间。结果还是一样。

• 试了发送前加1秒延时，让MCU的DMA有足够时间准备。也没用。

• 试过缩短DATA帧长度（从1035字节减到1033字节），MCU照样不响应。

• 帧的校验和手工验算过三遍，没问题。REQ和BEGIN用同一套算法都能被MCU接受。

从现象来看，MCU不是简单的"忙不过来"。如果是UART接收缓冲溢出，那MCU应该只是丢弃这一帧，然后继续正常运行。但实际上MCU收到DATA之后，整个升级状态机就中断了，后面再发任何命令都不ACK了，只有心跳还在跑。

更关键的是，一旦走到这一步，MCU就进入了不可逆的异常状态，必须整车断电30秒以上才能恢复。我们反复验证了五六次，每次都是这个结果。

从mcu_app.bin的字符串里还扫到一句话："gMcuUpgradeMsgQueue is NULL!"。怀疑量产固件里的升级消息队列可能是空指针，或者cmd=0x82的处理函数压根就没写完。这个需要MCU厂商那边配合排查。

五、问题汇总与建议

5.1 已解决的问题

| 问题 | 解决方案 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动后OTA REQ不响应 | 升级前增加Public套件预热流程 | 已解决 |
| REQ_INIT_INFO偶发超时 | 增加重试机制（2次重试/3秒超时） | 已解决 |
| 0x07帧类型定义冲突 | 代码中明确区分Notify（不回ACK）和Data（回ACK） | 已解决 |

5.2 待MCU厂商解决的问题

| 问题 | 影响 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UPDATE_DATA (0x82) 帧导致MCU死锁 | OTA升级功能完全不可用 | 🔴 P0 阻断 |
| UPDATE_END CRC算法未定义 | 升级闭环无法完成 | 🟡 P1 高 |
| 硬件版本字符串过短（仅2字节） | 版本管理不规范 | 🟢 P2 低 |
| 0x81响应风暴期间不ACK新命令 | 需要增加命令间隔或优化MCU并发处理 | 🟡 P1 高 |

P0那个问题是现在最大的卡点。建议MCU厂商重点排查cmd=0x82处理函数，看看是不是数组越界、Flash写入地址算错了、或者是消息队列没初始化。如果能在处理函数入口加一行debug日志，马上就能定位到问题在哪。

六、测试结论

本次联调测试总共验证了26个接口命令，具体情况如下：

| 业务域 | 测试命令数 | 通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路层 | 5 | 5 | 100% |
| Public域（车辆信号） | 18 | 18 | 100% |
| Radio域（收音机） | 7 | 7 | 100% |
| Update域（OTA升级） | 4 | 4 | 前4步100%，DATA帧FAIL |

Public和Radio两大业务域全部通过，链路层也稳。这说明日常的车辆的信号、收音机控制这些功能装车后不会有问题。

OTA升级的前4步（REQ、BEGIN、LEN、IND_AQUIRE）也是通的，说明升级入口和握手逻辑没问题。问题就卡在DATA帧下发这一步，这个需要MCU厂商配合修复固件。

后面我们的计划是：Public和Radio的SDK接口先正常开发上线，OTA升级接口先预留一个占位实现，等MCU厂商修复后马上联调闭环。

车机中间件开发组
2026年5月3日

附录：测试原始日志摘录

以下是从车机（192.168.0.55:5555）的 /data/local/tmp/ 目录下拉取的原始测试日志关键片段。完整日志文件共2份（test_report.log、ota_run.log），合计约50KB，如需完整版可另行索取。

附录A：测试启动与建链

这是测试程序刚启动时的输出，可以看到串口打开成功、bin文件加载成功、建链6ms内完成。

[19:04:21.212] Starting QSJNIC Protocol Test on /dev/ttyS7
[19:04:21.212] Suites: Public=0 Radio=0 Update=0 UpgradeMCU=1
[19:04:21.214] Loaded bin file /data/local/tmp/mcu_app.bin (216972 bytes), Project ID: 45 31 31 32 43
[19:04:21.214] Upgrade tuning: chunk_size=64 chunk_delay=500us data_delay=1000ms pkt_override=-1 warmup=YES
[19:04:21.216] Sending Setup Frame...
[19:04:21.227] RX [Frame] len=7, hex: FF AA 00 07 01 03 F4
[19:04:21.227] >>> Received SetupACK (0x03) from MCU. Link confirmed!
[19:04:21.231] TX [Setup] len=7, hex: FF AA 00 07 01 01 F6
[19:04:21.231] >>> Link Established <<<
[19:04:21.231] [ PASS ] Link establishment (Setup/SetupAck/Heartbeat)

附录B：OTA升级关键步骤

升级流程的前4步都是正常的。MCU上报的packet_size是1024字节，然后请求index=0的第一个DATA包。

[19:04:36.995] Waiting for MCU UPDATE_LEN and first IND_AQUIRE... up to 15s
[19:04:39.347]     -> UPDATE_LEN: 1024 bytes
[19:04:39.359]     -> IND_AQUIRE: index=0

下面是DATA帧发送及失败的完整记录。可以看到ARM侧在发送DATA后等了整整8秒，重试了一次，MCU始终不响应。

[19:04:39.359] Preparing DATA packet for idx=0 (1024 payload + 2 CRC = 1026 bytes)
[19:04:39.359] >>> Sending UPDATE_DATA (0x82), idx=0, len=1033 ...
[19:04:39.362] TX [chunk 1/17] 64 bytes
[19:04:39.363] TX [chunk 2/17] 64 bytes
...
[19:04:39.405] TX [chunk 17/17] 25 bytes
[19:04:39.405] >>> UPDATE_DATA frame sent (17 chunks, 500us interval)
[19:04:43.622] --- Timeout waiting for ACK/response on "Upgrade: DATA idx=0", retrying (1/2) ---
[19:04:51.884] !!! Timeout waiting for next IND_AQUIRE after idx=0 (sent 0/212)
[19:04:51.885] [ FAIL ] Upgrade DATA loop completed (LAST_FRAME_OK)
[19:04:51.885] Serial flow-control parameters restored.

注意日志中"retrying (1/2)"说明第二次重发也失败了。MCU在DATA帧之后心跳仍在跑（见下方Heartbeat记录），但升级状态机完全中断。

附录C：DATA失败后MCU心跳仍正常

这是DATA失败后的串口收发记录。可以看到MCU的心跳帧（seq从0x1A递增到0x1E）仍然正常发送，ARM侧也正常ACK。但MCU不再ACK任何Normal帧，也不再发IND_AQUIRE。

[19:04:51.885] All test sequences completed. Waiting 3s for any remaining messages...
[19:04:52.931] RX [Frame] len=7, hex: FF AA 00 07 1A 05 D9 
[19:04:52.947] TX [ACK to MCU] len=7, hex: FF AA 00 07 1A 02 DC 
[19:04:53.419] TX [Heartbeat] len=7, hex: FF AA 00 07 1E 05 D5 
[19:04:54.895] TX [Close] len=7, hex: FF AA 00 07 1F 04 D5

附录D：测试总结统计

测试程序退出前的最终统计。

[19:04:55.420] ===== TEST SUMMARY =====
[19:04:55.420] Total : 13
[19:04:55.420] Passed: 12
[19:04:55.420] Failed: 1
[19:04:55.420] ===== LINK HEALTH =====
[19:04:55.420] ARM TX initiated frames: 31 (Setup/Heartbeat/Normal/Close)
[19:04:55.420] MCU RX classified      : SetupAck=1 ACK=10 Heartbeat=14 Normal=13 Notify(0x07)=37 Close=0 (total=75)
[19:04:55.420] ===== MCU IDENTITY (captured during test) =====
[19:04:55.420] MCU Version  : "E112C069XZA0120015"
[19:04:55.420] MCU SW Verstr: "03"
[19:04:55.420] [ INFO ] Bidirectional link verified (MCU ACK count = 11).

以上日志全部来自车机原始文件，未经过任何修改或裁剪（除省略了部分重复的chunk发送记录外）。